###### KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

#### PEHD-PVC Übergangsmuffen

Material: PE 100 / PVC

# Ausschreibungstexte:

|  | Pos: ....................... | PEHD-PVC Übergangsmuffe NW 90 (Rohrpost) |
| --- | --- | --- |
|  |  | von PEHD Erdrohr 110 x 12,0 mm auf |
|  |  | PVC-Fahrrohr 90 x 2,0 mm |
|  |  | Farbe: königsblau/grau |
|  |  | * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660 |
|  |  | * Verbindung mittels Elektroschweißmuffe / PVC Fahrrohrmuffe |
|  |  | * RP Montageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  | Pos: ....................... | PEHD-PVC Übergangsmuffe NW 100 (Rohrpost) |
|  |  | von PEHD Erdrohr 125 x 12,5 mm auf |
|  |  | PVC-Fahrrohr 108 x 4,0 mm |
|  |  | Farbe: königsblau/grau |
|  |  | * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660 |
|  |  | * Verbindung mittels Elektroschweißmuffe / PVC Fahrrohrmuffe |
|  |  | * RP Montageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | Liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  | Pos: ....................... | PEHD-PVC Übergangsmuffe NW 110 (Rohrpost) |
| --- | --- | --- |
|  |  | von PEHD Erdrohr 125 x 9,8 mm auf |
|  |  | PVC-Fahrrohr 110 x 2,3 mm |
|  |  | Farbe: königsblau/grau |
|  |  | * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660 |
|  |  | * Verbindung mittels Elektroschweißmuffe / PVC Fahrrohrmuffe |
|  |  | * RP Montageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  | Pos: ....................... | PEHD-PVC Übergangsmuffe NW 160 (Rohrpost) |
| --- | --- | --- |
|  |  | von PEHD Erdrohr 200 x 23,2 mm auf |
|  |  | PVC-Fahrrohr 160 x 3,2 mm |
|  |  | Farbe: königsblau/grau |
|  |  | * gefertigt in Anlehnung an DIN 6660 |
|  |  | * Verbindung mittels Elektroschweißmuffe / PVC Fahrrohrmuffe |
|  |  | * RP Montageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | Liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |